ДКР1. Закон Ома для участка цепи

1. 38.1. По проводу течет ток силы I = 10 А. Найдите массу электронов, проходящих через поперечное сечение этого провода за время t = 1 ч.  кг.

2. 38.21. Сила тока в проводнике за четыре равных промежутка времени по t = 10 с сначала равномерно возрастает от 0 до I1 = 10 мА, потом равномерно уменьшается до I2 = 5 мА, затем сохраняет постоянное значение, и, наконец, равномерно уменьшается до нуля. Какой заряд q прошел по проводнику за время T = 40 с?   Кл

3. После протягивания проволоки через волочильный станок длина ее увеличилась в 4 раза. Каким стало сопротивление этой проволоки, если до волочения было 20 Ом?

4. 38.41. Моток медной проволоки имеет массу m = 300 г и электрическое сопротивление R = 57 Ом. Определите длину проволоки L и площадь ее поперечного сечения S. Плотность меди D = 8900 кг/м3, ее удельное сопротивление  = 1,710–8 Омм.	 м;  м2.

5. 38.52. Электрическая цепь состоит из трех последовательно соединенных кусков провода одинаковой длины, изготовленных из одного и того же материала, но имеющих разные сечения: S1 = 1 мм2, S2 = 2 мм2, S3 = 3 мм2. Напряжение на концах цепи U = 11 В. Найдите напряжение на каждом куске провода.

6. При температуре 20 ˚С сопротивление лампочки с вольфрамовой нитью равно 2 Ом, в накаленном состоянии – 16,6 Ом. Определить температуру накала нити лампочки. Температурный коэффициент сопротивления вольфрама α = 0,0048 К-1.

7. Проводник А составлен из медного и железного проводников длиной l1 = 50 см и поперечного сечения 0,8×0,8 см. Проводник В состоит из железного и медного проводников длиной l2 = 1 м и поперечного сечения 0,4×0,8 см (рис. 2.4). Определите сопротивления проводников А и В.

8. Вольтметр со шкалой, рассчитанной на напряжение 100 В, имеет внутреннее сопротивление r = 100 кОм. Какую наибольшую разность потенциалов можно измерить этим прибором, если присоединить к нему последовательно добавочное сопротивление R = 90 кОм.

9. К гальванометру, сопротивление которого 290 Ом, присоединили шунт, понижающий чувствительность гальванометра в 10 раз. Какое сопротивление надо включить последовательно с шунтированным гальванометром, чтобы общее сопротивление осталось неизменным?

10. Для измерения сопротивления резистора вольтметр и миллиамперметр подключают поочередно по схемам (рис. 2.7 а, б). В первом случае показания приборов U1 = 9,6 B и I1 = 12 мА, во втором случае U2 = 12 B и I2 = 10 мА. Каково сопротивление резистора? В обоих случаях к цепи прикладывают одинаковое напряжение.

11. 38.203. В схеме (см. рис.) вольтметр показывает напряжение U1 = 20 В. Напряжение на входе цепи Uo = 100 В. Найдите отношение тока, идущего через вольтметр, к току, идущему через правую часть потенциометра, если отношение сопротивлений, на которые движок делит потенциометр n = 2/3, причем большее сопротивление имеет часть потенциометра, расположенная справа от движка. .

12. 38.213. Цепь (см. рис.) собрана из одинаковых резисторов и одинаковых вольтметров. Показания первого и третьего вольтметров U1 = 10 B, U3 = 8 В соответственно. Найдите показания U2 второго вольтметра.

13. Найти распределение токов и напряжений в цепи, а также полное сопротивление цепи, если напряжение между точками А и В равно 36 В, а сопротивления каждого из резисторов 2 Ом.

Ответ: U1 = 36 В, I1 = 18 A, U2 = 14,4 B, I2 = 7,2 A, U3 = U4 = 7,2 В, I3 = I4 = 3,6 A, U5 = 21,6 B, I5 = 10,8 A, R = 1,25 Ом.